Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Тверской государственный технический университет

Кафедра автоматизации технологических процессов

Отчет к лабораторной работе №1

На тему:

«Классификация систем реального времени и расчёт требуемого времени реакции»

Выполнил: студент группы

Б.ИВТ.ПРОМ.23.01

Марченко И.Р.

Принял: преподаватель

Лисничук А.Б.

Тверь, 2026

Содержание

Введение	3

1. Исходные данные	5

2. Краткие теоретические сведения	7

2.1 Классы жёсткости задач реального времени	7

2.2Классификация системы в целом	7

2.3Типы дедлайнов	7

2.5 Критическая задача	8

2.6 Требуемое время реакции системы	9

2.7 Коэффициент загрузки процессора	9

2.8 Классификация архитектуры вычислительной системы	9

3. Описание алгоритма	11

3.1 Входные и выходные данные	11

3.2 Основные вычисления	11

3.3 Пошаговый алгоритм работы программы	13

4 Структура и реализация программы	14

4.1 Средства реализации	14

4.2 Формат входного JSON-файла	14

4.3 Модель задачи (dataclass)	14

4.4 Функциональная декомпозиция (набор функций)	15

4.5 Особенности реализации и проверки корректности данных	15

4.6 Пользовательский интерфейс командной строки	16

5 Результаты работы программы	17

5.1 Классификация задач по жёсткости и класс системы	17

5.2 Определение типа дедлайна задач	17

5.3 Расчёт запаса времени и проверка выполнимости дедлайна	18

5.4 Определение критической задачи	18

5.5 Расчёт требуемого времени реакции системы	19

5.6 Расчёт коэффициента загрузки и проверка условия U≤1	19

5.7 Архитектурная классификация системы	20

5.8 Итоговая таблица результатов	20

5.9 Итоговое заключение по результатам расчётов	21

Заключение	22

Список использованных источников	23

Введение

Системы реального времени (СРВ) широко применяются в автоматизации технологических процессов, поскольку обеспечивают сбор, обработку и передачу данных при наличии строгих временных ограничений. В отличие от обычных информационных систем, для СРВ корректность определяется не только правильностью вычислений, но и моментом их завершения: результат, полученный после установленного срока (дедлайна), может утратить актуальность и привести к ухудшению качества управления технологическим объектом.

Узел АСУ ТП является типичным примером вычислительной системы реального времени. На таком узле выполняются задачи приёма телеметрии, реализации контуров регулирования, обмена данными по промышленной сети, самодиагностики, а также архивирования и журналирования. Для обеспечения предсказуемого поведения системы требуется предварительная оценка временных параметров задач, определение типа дедлайнов и проверка необходимых условий выполнимости.

Цель работы — научиться классифицировать задачи и вычислительную систему реального времени по жёсткости временных ограничений и типу дедлайна, а также рассчитывать временные характеристики набора задач (запас времени, требуемое время реакции, коэффициент загрузки) и делать вывод о выполнимости дедлайнов.

Задачи работы:

- Сформировать набор задач варианта «Узел АСУ ТП» и задать для каждой задачи параметры: время выполнения C, относительный дедлайн D, период T (в мс), а также класс жёсткости (жёсткое / твёрдое / мягкое).

- Классифицировать каждую задачу по жёсткости и определить класс системы в целом.

- Определить тип дедлайна каждой задачи по соотношению D и (неявный, ограниченный, произвольный).

- Вычислить запас времени L = D − C для каждой задачи и определить признак выполнимости дедлайна по условию L ≥ 0.

- Найти критическую задачу – задачу с минимальным запасом L среди жёстких задач.

- Рассчитать требуемое время реакции системы Rтреб​ как минимальный дедлайн среди жёстких задач (при отсутствии жёстких – среди всех задач).

- Рассчитать коэффициент загрузки U = ∑(Ci/Ti) и проверить необходимое условие U ≤ 1.

- Определить архитектурный класс системы (однопроцессорная / многопроцессорная / распределённая) по числу процессоров и наличию сети.

- Реализовать консольное приложение на Python 3.10+, считывающее исходные данные из JSON-файла и выводящее таблицу результатов и итоговое заключение.

1. Исходные данные

В качестве предметной области выбран вариант «Узел АСУ ТП» (узел автоматизированной системы управления технологическими процессами). Для данного узла характерно выполнение периодических задач управления и обслуживания: приём телеметрии, выполнение регулирования, обмен по промышленной сети, диагностика и архивирование.

Все временные параметры задач заданы в миллисекундах (мс):

- C – время выполнения (Worst-Case Execution Time, WCET);

- D – относительный дедлайн (срок завершения относительно момента активации);

- T – период (интервал между активациями периодической задачи).

Параметры вычислительной системы

Система задаётся двумя параметрами:

- число процессоров: ncpu = 1;

- наличие сети: has_network = true.

Наличие сети для узла АСУ ТП подразумевает сетевое взаимодействие (например, Modbus/TCP, Profinet, EtherCAT и др.), что учитывается при классификации архитектуры системы.

Набор задач

Для варианта «Узел АСУ ТП» задан следующий набор задач.

| № | Задача | Класс жёсткости | C, мс | D, мс | T, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приём телеметрии | жёсткое | 3 | 20 | 20 |
| 2 | Контур регулирования (ПИД) | жёсткое | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Обмен по промышленной сети | твёрдое | 5 | 40 | 50 |
| 4 | Самодиагностика | мягкое | 10 | 150 | 200 |
| 5 | Архивация/журналирование | мягкое | 30 | 1200 | 1000 |

Таблица 1 – Параметры задач узла АСУ ТП

Краткое обоснование выбора классов жёсткости:

- Приём телеметрии и контур регулирования относятся к жёстким, так как задержка может привести к потере устойчивости управления или использованию устаревших данных.

- Обмен по сети отнесён к твёрдым: при опоздании сообщение часто теряет ценность (например, данные уже устарели), но единичные нарушения могут быть допустимы.

- Самодиагностика и архивирование являются сервисными задачами, поэтому допустима деградация качества при задержках (мягкие).

Формат входных данных и способ задания варианта

Исходные данные не «зашиваются» в код, а читаются из файла JSON. Файл содержит параметры системы и массив задач:

- system.n_cpu — число процессоров;

- system.has_network — наличие сети;

- tasks[] — список задач, каждая включает name, hardness, C, D, T.

Пример запуска программы:

python sourse/main.py -i data/variant.json

2. Краткие теоретические сведения

2.1 Классы жёсткости задач реального времени

Задачи реального времени классифицируются по последствиям нарушения дедлайна:

- Жёсткие (hard real-time) — нарушение дедлайна недопустимо, так как может приводить к аварийным последствиям (например, срыв управления, повреждение оборудования).

- Твёрдые (firm real-time) — результат, полученный после дедлайна, считается бесполезным и может быть отброшен; редкие нарушения возможны, но снижают качество.

- Мягкие (soft real-time) — нарушение дедлайна ухудшает качество обслуживания, но не приводит к критическому отказу (например, задержка архивации или обновления интерфейса).

2.2Классификация системы в целом

Класс вычислительной системы определяется по наиболее строгим требованиям:

- если среди задач есть хотя бы одна жёсткая, система относится к жёсткому реальному времени;

- если жёстких задач нет, система рассматривается как система мягкого реального времени.

Данное правило отражает практический подход: система должна обеспечивать выполнение наиболее критичных по времени операций.

2.3Типы дедлайнов

Тип дедлайна определяется соотношением относительного дедлайна D и периода T:

- неявный дедлайн: D= T;

- ограниченный дедлайн: D ≤ T;

- произвольный дедлайн: D > T.

Интерпретация:

- при D=T задача должна завершаться к следующей активации;

- при D<T требования строже периода;

- при D>T допускается завершение позже следующей активации (что усложняет планирование и анализ).

Запас времени (slack) и локальная выполнимость дедлайна

Для каждой задачи рассчитывается запас времени:

L=D−C,

где C — время выполнения, D — относительный дедлайн.

Признак локальной выполнимости дедлайна:

L≥0.

Если L<0, задача не успевает к дедлайну даже при отсутствии конкуренции со стороны других задач (то есть дедлайн невыполним уже “в одиночку”).

2.5 Критическая задача

Для оценки наихудшего запаса по наиболее критичным операциям выбирается критическая задача — жёсткая задача с минимальным запасом LL:

taskcrit = arg min L среди жёстких задач.

Если жёстких задач нет, критическая задача по определению отсутствует (или может выбираться среди всех — но в данной работе требуется именно среди жёстких).

2.6 Требуемое время реакции системы

Требуемое время реакции характеризует, за какое максимальное время система должна гарантированно отреагировать на событие в рамках наиболее срочных требований:

Rтреб=min(D),

где минимум берётся по жёстким задачам, а при их отсутствии — по всем задачам.

2.7 Коэффициент загрузки процессора

Для периодических задач коэффициент загрузки процессора оценивается как:

U=i=1nCiTi.

Для однопроцессорной системы необходимое условие существования расписания:

U≤1.

Важно отметить, что это условие является необходимым, но не всегда достаточным: даже при U≤1 конкретный алгоритм планирования может не обеспечить выполнение всех дедлайнов, однако для данной практической работы требуется именно эта проверка.

2.8 Классификация архитектуры вычислительной системы

Архитектура системы определяется по числу процессоров и наличию сети:

- при наличии сети: система относится к распределённой;

- при отсутствии сети:

  - ncpu=1ncpu​=1 → однопроцессорная;

  - ncpu>1ncpu​>1 → многопроцессорная.

3. Описание алгоритма

3.1 Входные и выходные данные

Входные данные задаются во внешнем JSON-файле и включают:

- параметры системы: число процессоров ncpu и признак наличия сети has_network;

- массив задач, каждая из которых описывается полями:
name – имя задачи; hardness – класс жёсткости; C, D, T – временные параметры (мс).

Выходные данные программа выводит в консоль:

- таблицу по задачам с вычисленными характеристиками:

- запас времени L;

- признак выполнимости L≥0;

- тип дедлайна (неявный/ограниченный/произвольный);

- текстовое заключение:

- класс системы (жёсткого/мягкого реального времени);

- критическая задача (среди жёстких) и её L;

- требуемое время реакции Rтреб​;

- коэффициент загрузки U и проверка условия U≤1;

- архитектурный класс системы (одно-/много-/распределённая).

3.2 Основные вычисления

Для каждой задачи i с параметрами Ci,Di,Ti выполняются вычисления:

- Запас времени (slack):

Li=Di−Ci

- Локальная выполнимость дедлайна:

Li≥0

Если Li<0, задача не успевает к дедлайну даже без конкуренции ресурсов.

- Тип дедлайна:

- неявный, если Di=Ti;

- ограниченный, если Di≤Ti;

- произвольный, если Di>Ti​.

- Критическая задача:

Выбирается среди жёстких задач как задача с минимальным L:

taskcrit=arg min (Li), i∈{hard}

- Требуемое время реакции системы:

Rтреб=min (Di)

минимум берётся по жёстким задачам, а если жёстких задач нет — по всем.

- Коэффициент загрузки:

U=i=1nCiTi.

и проверяется необходимое условие:

U≤1

- Класс системы:
если среди задач есть хотя бы одна жёсткая — система относится к жёсткому реальному времени, иначе к мягкому.

- Архитектурный класс:

при наличии сети (has_network=true) — распределённая;

при отсутствии сети:

ncpu= 1 — однопроцессорная;

ncpu>1 — многопроцессорная.

3.3 Пошаговый алгоритм работы программы

Алгоритм работы программы можно описать следующей последовательностью:

- Считать JSON-файл по пути, указанному пользователем в аргументе командной строки -i/--input.

- Распарсить параметры системы и список задач.

- Для каждой задачи вычислить L, признак выполнимости и тип дедлайна.

- Определить класс системы по наличию жёстких задач.

- Найти критическую задачу среди жёстких (минимум L).

- Рассчитать Rтреб​ как минимум D по жёстким задачам (или по всем).

- Рассчитать UU и проверить условие U≤1.

- Определить архитектурный класс системы по ncpu​ и has_network.

- Вывести таблицу по задачам и итоговое заключение.

4 Структура и реализация программы

4.1 Средства реализации

Программа реализована на языке Python 3.10+ в виде консольного приложения. Запуск осуществляется из командной строки.

Рекомендуемая структура проекта:

- src/main.py — исходный код программы;

- data/variant.json — входные данные варианта;

- docs/ — отчёт.

4.2 Формат входного JSON-файла

Файл входных данных имеет следующую структуру:

- объект system:

  - n_cpu — целое число процессоров;

  - has_network — логическое значение наличия сети;

- массив tasks, где каждый элемент содержит:

  - name — строка;

  - hardness — строка (жёсткое, твёрдое, мягкое);

  - C, D, T — целые числа (мс).

Такой формат позволяет хранить и изменять набор задач без изменения кода программы, что соответствует требованию отсутствия «магических чисел» в алгоритме.

4.3 Модель задачи (dataclass)

Для представления задачи используется структура данных Task, оформленная через @dataclass. Она содержит поля: имя, класс жёсткости, CC, D, T. Использование dataclass упрощает создание объектов и делает структуру данных явной и типизированной.

4.4 Функциональная декомпозиция (набор функций)

Для соблюдения требований работы расчёты вынесены в отдельные функции, каждая из которых реализует один логически завершённый этап вычислений.

| Функция | Назначение |
| --- | --- |
| slack(task) | вычисление L=D−C |
| is_feasible(task) | проверка условия L≥0 |
| deadline_type(task) | определение типа дедлайна по D и T |
| classify_system(tasks) | определение класса системы (жёсткая/мягкая) |
| critical_task(tasks) | поиск критической задачи среди жёстких |
| required_reaction_time(tasks) | расчёт Rтреб​ как минимума D |
| utilization(tasks) | расчёт U=∑(Ci/Ti) |
| classify_architecture(n_cpu, has_network) | определение архитектурного класса системы |

Таблица 2 – Основные функции программы

Дополнительно реализованы функции:

- load_variant_json(path) — чтение и валидация входного JSON;

- print_table(tasks) — вывод таблицы;

- print_conclusion(...) — вывод текстового заключения.

4.5 Особенности реализации и проверки корректности данных

В процессе чтения данных выполняются базовые проверки:

- файл должен существовать;

- массив tasks не должен быть пустым;

- период T должен быть положительным (T>0), так как используется в делении при вычислении U;

- параметры C, D, T должны быть неотрицательными/положительными в разумных пределах.

Для корректного определения жёстких задач учитывается возможная разница написания символа «ё» и «е» (нормализация строк), чтобы запись жёсткое не приводила к ошибкам сравнения.

4.6 Пользовательский интерфейс командной строки

Путь к входному файлу задаётся аргументом:

-i или --input.

Пример запуска:

python sourse/main.py -i data/variant.json

После запуска программа печатает таблицу задач с рассчитанными полями и ниже — итоговое заключение по системе.

5 Результаты работы программы

В данном разделе приведены результаты классификации задач варианта «Узел АСУ ТП» и расчёт основных временных характеристик: запас времени LL, тип дедлайна, критическая задача, требуемое время реакции RтребRтреб​, коэффициент загрузки UU, а также итоговая классификация системы и архитектуры.

5.1 Классификация задач по жёсткости и класс системы

По входным данным задачи имеют следующие классы жёсткости:

- жёсткие: «Приём телеметрии», «Контур регулирования (ПИД)»;

- твёрдая: «Обмен по промышленной сети»;

- мягкие: «Самодиагностика», «Архивация/журналирование».

Согласно принятому правилу, если в системе присутствует хотя бы одна жёсткая задача, система относится к жёсткому реальному времени. Так как в наборе имеются две жёсткие задачи, класс системы — система жёсткого реального времени.

5.2 Определение типа дедлайна задач

Тип дедлайна определяется сравнением DD и TT:

- «Приём телеметрии»: D=20, T=20 → D=T → неявный дедлайн.

- «Контур регулирования (ПИД)»: D=8, T=10 → D<T → ограниченный дедлайн.

- «Обмен по промышленной сети»: D=40, T=50 → D<T → ограниченный дедлайн.

- «Самодиагностика»: D=150, T=200 → D<T → ограниченный дедлайн.

- «Архивация/журналирование»: D=1200, T=1000 → D>T→ произвольный дедлайн.

5.3 Расчёт запаса времени и проверка выполнимости дедлайна

Запас времени задачи:

L=D−C

Признак выполнимости по данной проверке:

L≥0

Вычислим L для каждой задачи:

- «Приём телеметрии»:

L1=20−3=17 мс⇒L1≥0⇒ выполнимо

- «Контур регулирования (ПИД)»:

L2=8−2=6 мс⇒L2≥0⇒ выполнимо

- «Обмен по промышленной сети»:

L3=40−5=35 мс⇒L3≥0⇒ выполнимо

- «Самодиагностика»:

L4=150−10=140 мс⇒L4≥0 ⇒выполнимо

- «Архивация/журналирование»:

L5=1200−30=1170 мс⇒L5≥0⇒ выполнимо

Следовательно, для всех задач выполняется L≥0, то есть по проверке запаса времени дедлайны выполнимы.

5.4 Определение критической задачи

Критической задачей считается жёсткая задача с минимальным запасом времени L. Среди жёстких задач:

- «Приём телеметрии»: L=17 мс

- «Контур регулирования (ПИД)»: L=6 мс

Минимальный запас имеет «Контур регулирования (ПИД)», поэтому критическая задача — «Контур регулирования (ПИД)», Lmin=6 мс.

5.5 Расчёт требуемого времени реакции системы

Требуемое время реакции определяется как:

Rтреб=min(D)

по жёстким задачам (если они есть).

Жёсткие задачи имеют дедлайны:

- «Приём телеметрии»: D=20 мс

- «Контур регулирования (ПИД)»: D=8 мс

Тогда:

Rтреб=min(20,8)=8  мс

Итак, требуемое время реакции системы Rтреб=8 мс.

5.6 Расчёт коэффициента загрузки и проверка условия U≤1

Коэффициент загрузки:

U=i=1nCiTi.

Выполним расчёт по всем задачам:

- «Приём телеметрии»: 3/20 = 0.15203 ​= 0.15

- «Контур регулирования (ПИД)»: 2/10 = 0.20102​ = 0.20

- «Обмен по промышленной сети»: 5/50 = 0.10505​ = 0.10

- «Самодиагностика»: 10/200 = 0.0520010 ​ = 0.05

- «Архивация/журналирование»: 30/1000 = 0.03100030 ​= 0.03

Суммарно:

U=0.15+0.20+0.10+0.05+0.03=0.53

Проверка необходимого условия:

0.53≤1⇒условие выполнено

Таким образом, коэффициент загрузки U=0.53, и необходимое условие выполнимости U≤1 выполняется.

5.7 Архитектурная классификация системы

Архитектура определяется по признакам: число процессоров и наличие сети.

- ncpu=1 (один процессор),

- has_network=true (сеть присутствует).

По заданному критерию при наличии сети система относится к распределённой. Следовательно, архитектурный класс системы — распределённая.

5.8 Итоговая таблица результатов

Итоговые вычисленные характеристики представлены в таблице.

| Задача | Класс | C | D | T | L=D−C | Выполнимо (L≥0) | Тип дедлайна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приём телеметрии | жёсткое | 3 | 20 | 20 | 17 | да | неявный (D=T) |
| Контур регулирования (ПИД) | жёсткое | 2 | 8 | 10 | 6 | да | ограниченный (D≤T) |
| Обмен по промышленной сети | твёрдое | 5 | 40 | 50 | 35 | да | ограниченный (D≤T) |
| Самодиагностика | мягкое | 10 | 150 | 200 | 140 | да | ограниченный (D≤T) |
| Архивация/журналирование | мягкое | 30 | 1200 | 1000 | 1170 | да | произвольный (D>T) |

Таблица 3 – Результаты расчёта по задачам

5.9 Итоговое заключение по результатам расчётов

По полученным результатам можно сделать следующие выводы:

- система относится к жёсткому реальному времени (в наборе есть жёсткие задачи);

- все задачи имеют положительный запас времени L≥0, следовательно по данной проверке дедлайны выполнимы;

- критическая задача среди жёстких — «Контур регулирования (ПИД)», L=6 мс;

- требуемое время реакции системы Rтреб=8 мс;

- коэффициент загрузки U=0.53, условие U≤1 выполнено;

- архитектура системы по признаку наличия сети классифицируется как распределённая.

Заключение

В ходе выполнения практической работы №1 была разработана консольная программа на Python 3.10+, выполняющая классификацию задач реального времени и расчёт их временных характеристик по входному набору задач, заданному во внешнем JSON-файле. Программа реализует требуемую функциональность: определяет класс жёсткости задач и системы, тип дедлайнов, вычисляет запас времени L, выявляет критическую задачу, рассчитывает требуемое время реакции Rтреб​ и коэффициент загрузки U, а также формирует текстовое заключение и выводит итоговую таблицу.

Для варианта «Узел АСУ ТП» установлено, что система относится к жёсткому реальному времени, так как содержит жёсткие задачи. Минимальный дедлайн среди жёстких задач определяет требуемое время реакции Rтреб=8мс. Коэффициент загрузки процессора составил U=0.53, что удовлетворяет необходимому условию U≤1. По признаку L≥ для всех задач дедлайны выполнимы. Критической задачей определён «Контур регулирования (ПИД)» с минимальным запасом L=6 мс. Архитектура системы классифицирована как распределённая из-за наличия сети.

Список использованных источников

- ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Введ. 2018-07-01. — М.: Стандартинформ, 2017. — 32 с.

- ГОСТ 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. — Введ. 2009-01-01. — М.: Стандартинформ, 2008. — 23 с.

- Buttazzo, G. C. Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications. — 3rd ed. — New York: Springer, 2011. — 521 p.

- Liu, C. L. Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment / C. L. Liu, J. W. Layland // Journal of the ACM. — 1973. — Vol. 20, No. 1. — P. 46–61.

- Python Software Foundation. Python 3 Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.python.org/3/ (дата обращения: 27.09.2026).

- Python Software Foundation. PEP 557 — Data Classes [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://peps.python.org/pep-0557/ (дата обращения: 27.09.2026).

Приложения

Приложение А

Листинг 1 – Main.py

from __future__ import annotations

import argparse

import json

from dataclasses import dataclass

from pathlib import Path

from typing import Any, Iterable

# =========================

# Model

# =========================

@dataclass(frozen=True)

class Task:

name: str

hardness: str  # "жёсткое" / "твёрдое" / "мягкое"

C: int         # execution time, ms

D: int         # relative deadline, ms

T: int         # period, ms

# =========================

# Helpers (normalization)

# =========================

def _norm(s: str) -> str:

return s.strip().lower().replace("ё", "е")

def _is_hard(task: Task) -> bool:

return _norm(task.hardness) == "жесткое"

# =========================

# Required calculation functions

# =========================

def slack(task: Task) -> int:

"""L = D - C"""

return task.D - task.C

def is_feasible(task: Task) -> bool:

"""Deadline is feasible by simple slack check: L >= 0"""

return slack(task) >= 0

def deadline_type(task: Task) -> str:

"""By relation between D and T"""

if task.D == task.T:

return "неявный (D=T)"

if task.D <= task.T:

return "ограниченный (D<=T)"

return "произвольный (D>T)"

def classify_system(tasks: Iterable[Task]) -> str:

"""Hard RT if at least one hard task exists, otherwise soft RT (per assignment)."""

tasks_list = list(tasks)

return "жёсткого реального времени" if any(_is_hard(t) for t in tasks_list) else "мягкого реального времени"

def critical_task(tasks: Iterable[Task]) -> Task | None:

"""Task with minimal slack among hard tasks. If no hard tasks -> None."""

hard_tasks = [t for t in tasks if _is_hard(t)]

if not hard_tasks:

return None

return min(hard_tasks, key=slack)

def required_reaction_time(tasks: Iterable[Task]) -> int:

"""

R_треб = min(D) among hard tasks; if no hard tasks -> among all tasks.

"""

tasks_list = list(tasks)

if not tasks_list:

raise ValueError("Список задач пуст.")

base = [t for t in tasks_list if _is_hard(t)] or tasks_list

return min(t.D for t in base)

def utilization(tasks: Iterable[Task]) -> float:

"""U = sum(Ci / Ti)"""

total = 0.0

for t in tasks:

if t.T <= 0:

raise ValueError(f"Некорректный период T у задачи '{t.name}': {t.T}")

total += t.C / t.T

return total

def classify_architecture(n_cpu: int, has_network: bool) -> str:

"""Per assignment rule: network => distributed; else by CPU count."""

if has_network:

return "распределённая"

if n_cpu <= 1:

return "однопроцессорная"

return "многопроцессорная"

# =========================

# JSON I/O

# =========================

def load_variant_json(path: Path) -> tuple[list[Task], int, bool]:

"""

Expected JSON:

{

"system": {"n_cpu": 1, "has_network": true},

"tasks": [{"name": "...", "hardness": "...", "C": 1, "D": 5, "T": 5}, ...]

}

"""

if not path.exists():

raise FileNotFoundError(f"Файл не найден: {path}")

data: dict[str, Any] = json.loads(path.read_text(encoding="utf-8"))

system = data.get("system", {})

n_cpu = int(system.get("n_cpu", 1))

has_network = bool(system.get("has_network", False))

raw_tasks = data.get("tasks", [])

if not isinstance(raw_tasks, list) or not raw_tasks:

raise ValueError("Поле 'tasks' отсутствует или пустое.")

tasks: list[Task] = []

for i, item in enumerate(raw_tasks, start=1):

try:

task = Task(

name=str(item["name"]),

hardness=str(item["hardness"]),

C=int(item["C"]),

D=int(item["D"]),

T=int(item["T"]),

)

except KeyError as e:

raise ValueError(f"В задаче #{i} нет обязательного поля: {e}") from e

if task.C < 0 or task.D < 0 or task.T <= 0:

raise ValueError(

f"Некорректные значения (C,D,T) у задачи '{task.name}': C={task.C}, D={task.D}, T={task.T}"

)

tasks.append(task)

return tasks, n_cpu, has_network

# =========================

# Output

# =========================

def print_table(tasks: list[Task]) -> None:

headers = ["Задача", "Класс", "C", "D", "T", "L", "Выполнимо", "Тип дедлайна"]

rows: list[list[str]] = []

for t in tasks:

L = slack(t)

rows.append([

t.name,

t.hardness,

str(t.C),

str(t.D),

str(t.T),

str(L),

"да" if L >= 0 else "нет",

deadline_type(t),

])

cols = list(zip(headers, *rows))

widths = [max(len(x) for x in col) for col in cols]

def fmt_row(values: list[str]) -> str:

return " | ".join(v.ljust(w) for v, w in zip(values, widths))

sep = "-+-".join("-" * w for w in widths)

print(fmt_row(headers))

print(sep)

for r in rows:

print(fmt_row(r))

def print_conclusion(tasks: list[Task], n_cpu: int, has_network: bool) -> None:

sys_class = classify_system(tasks)

arch = classify_architecture(n_cpu, has_network)

crit = critical_task(tasks)

r_req = required_reaction_time(tasks)

u = utilization(tasks)

all_slack_ok = all(is_feasible(t) for t in tasks)

u_ok = (u <= 1.0)

print("\nЗаключение:")

print(f"- Класс системы: {sys_class}")

print(f"- Архитектура: {arch} (CPU={n_cpu}, сеть={'да' if has_network else 'нет'})")

if crit is not None:

print(f"- Критическая задача (среди жёстких): {crit.name} (L={slack(crit)} мс)")

else:

print("- Критическая задача: отсутствует (жёсткие задачи не заданы)")

print(f"- Требуемое время реакции R_треб = {r_req} мс")

print(f"- Коэффициент загрузки U = {u:.4f}; необходимое условие U<=1: {'выполнено' if u_ok else 'НЕ выполнено'}")

print(f"- Проверка дедлайнов по запасу (L>=0): {'все выполнимы' if all_slack_ok else 'есть невыполнимые'}")

# =========================

# CLI

# =========================

def main() -> None:

parser = argparse.ArgumentParser(

description="Практическая №1: классификация СРВ и расчёт временных характеристик (JSON input)"

)

parser.add_argument(

"-i", "--input",

type=Path,

required=True,

help="Путь к JSON файлу варианта (например: data/variant.json)"

)

args = parser.parse_args()

tasks, n_cpu, has_network = load_variant_json(args.input)

print_table(tasks)

print_conclusion(tasks, n_cpu, has_network)

if __name__ == "__main__":

main()

Листинг 2 – variant.json

{

"system": {

"n_cpu": 1,

"has_network": true

},

"tasks": [

{"name": "Приём телеметрии", "hardness": "жёсткое", "C": 3, "D": 20, "T": 20},

{"name": "Контур регулирования (ПИД)", "hardness": "жёсткое", "C": 2, "D": 8, "T": 10},

{"name": "Обмен по промышленной сети", "hardness": "твёрдое", "C": 5, "D": 40, "T": 50},

{"name": "Самодиагностика", "hardness": "мягкое", "C": 10, "D": 150, "T": 200},

{"name": "Архивация/журналирование", "hardness": "мягкое", "C": 30, "D": 1200, "T": 1000}

]

}